Robot Informativo EIA — Biblioteca

Plantilla de Test Cases — Sistemas Embebidos 2026-1

Universidad EIA

TC-001  ←  RF-001

| Test case ● Pending |  |
| --- | --- |
| TC-001 |  |
| Requirement Traceability | RF-001 |
| Test Objective | Verificar que el sistema detecta el toque en la carcasa y transiciona al estado SALUDANDO en ≤500 ms. |
| Preconditions | Robot encendido en estado IDLE. Monitor serial activo (115200 baud). Parlante conectado. |
| Procedure | 1. Confirmar que el robot está en IDLE. 2. Tocar la carcasa/cabeza del robot. 3. Iniciar cronómetro en el momento del toque. 4. Observar transición de estado. |
| Expected Results | Actual Results |
| OLED cambia a 'Saludando', audio inicia y log UART muestra [INFO] Touch detectado — todo en ≤500 ms desde el contacto. | (Pendiente) |
| Acceptance Criteria | ≤500 ms desde el contacto hasta inicio del saludo. Verificado en 5 pruebas consecutivas. |
| Evidence |  |
| (Pendiente — completar durante demostración: video, captura de monitor serial, fotos) |  |

TC-002  ←  RF-002

| Test case ● Pending |  |
| --- | --- |
| TC-002 |  |
| Requirement Traceability | RF-002 |
| Test Objective | Verificar que el saludo de voz y la animación OLED ocurren simultáneamente, seguidos de la pregunta '¿En qué te puedo ayudar?'. |
| Preconditions | Sistema en estado SALUDANDO (TC-001 exitoso). Parlante y OLED operativos. |
| Procedure | 1. Activar estado SALUDANDO mediante toque. 2. Observar OLED durante reproducción de audio. 3. Verificar que la pregunta se reproduce al final. |
| Expected Results | Actual Results |
| Audio de saludo y animación OLED inician sin delay perceptible. Al finalizar, el robot reproduce '¿En qué te puedo ayudar?' y pasa a ESCUCHANDO. | (Pendiente) |
| Acceptance Criteria | Sin delay perceptible entre audio y animación. Pregunta reproducida en todos los casos. |
| Evidence |  |
| (Pendiente — completar durante demostración: video, captura de monitor serial, fotos) |  |

TC-003  ←  RF-003

| Test case ● Pending |  |
| --- | --- |
| TC-003 |  |
| Requirement Traceability | RF-003 |
| Test Objective | Verificar que el micrófono INMP441 graba correctamente y cierra la grabación por detección de silencio ≥1.5 s. |
| Preconditions | Sistema en estado ESCUCHANDO. Micrófono INMP441 conectado. Entorno con nivel de ruido normal de interior. |
| Procedure | 1. Hablar una frase de prueba al micrófono. 2. Dejar de hablar y esperar. 3. Observar log UART para confirmación de cierre de grabación. |
| Expected Results | Actual Results |
| Audio grabado correctamente. Log muestra [INFO] Grabación iniciada e [INFO] Grabación cerrada — silencio detectado tras ≥1.5 s. | (Pendiente) |
| Acceptance Criteria | Grabación se cierra automáticamente por silencio en ≤2 s tras dejar de hablar. Archivo WAV generado en buffer. |
| Evidence |  |
| (Pendiente — completar durante demostración: video, captura de monitor serial, fotos) |  |

TC-004  ←  RF-004

| Test case ● Pending |  |
| --- | --- |
| TC-004 |  |
| Requirement Traceability | RF-004 |
| Test Objective | Verificar que el audio grabado se transcribe a texto en español con ≥80% de coincidencia en ≤5 s. |
| Preconditions | Audio grabado disponible. ESP32 conectado a red WiFi local. Servidor con Whisper activo en la misma red. |
| Procedure | 1. Enviar audio WAV al servidor vía WiFi (HTTP POST). 2. Medir tiempo hasta recibir texto transcrito. 3. Comparar texto recibido con frase hablada. |
| Expected Results | Actual Results |
| Texto transcrito recibido en ≤5 s. Coincidencia con la frase hablada ≥80% en conjunto de 10 pruebas. | (Pendiente) |
| Acceptance Criteria | Latencia ≤5 s. Precisión ≥80% sobre conjunto de 10 frases de prueba en español. |
| Evidence |  |
| (Pendiente — completar durante demostración: video, captura de monitor serial, fotos) |  |

TC-005  ←  RF-005

| Test case ● Pending |  |
| --- | --- |
| TC-005 |  |
| Requirement Traceability | RF-005 |
| Test Objective | Verificar que el sistema encuentra la respuesta correcta por keywords y retorna mensaje de error si no hay coincidencia. |
| Preconditions | Texto transcrito disponible. Base de datos local con mínimo 20 entradas de keywords/respuestas. |
| Procedure | 1. Enviar texto con keywords conocidas — verificar respuesta correcta. 2. Enviar texto sin keywords reconocibles — verificar mensaje de error. 3. Repetir con 10 frases del conjunto de prueba. |
| Expected Results | Actual Results |
| Respuesta lógica encontrada para frases con keywords. Mensaje 'No entendí tu pregunta' para frases sin coincidencia. | (Pendiente) |
| Acceptance Criteria | ≥80% de respuestas correctas sobre conjunto de prueba. Mensaje de error reproducido en 100% de casos sin coincidencia. |
| Evidence |  |
| (Pendiente — completar durante demostración: video, captura de monitor serial, fotos) |  |

TC-006  ←  RF-006

| Test case ● Pending |  |
| --- | --- |
| TC-006 |  |
| Requirement Traceability | RF-006 |
| Test Objective | Verificar que la respuesta de texto se sintetiza en audio y se reproduce por el parlante sin interrupciones. |
| Preconditions | Texto de respuesta generado. Servidor con Piper TTS activo. MAX98357A y parlante conectados. |
| Procedure | 1. Enviar texto de respuesta al servidor para síntesis TTS. 2. Reproducir audio recibido por parlante. 3. Verificar calidad y continuidad de reproducción. |
| Expected Results | Actual Results |
| Audio de respuesta inteligible, reproducido completamente sin cortes. Sistema transiciona a estado RESPONDIENDO. | (Pendiente) |
| Acceptance Criteria | Reproducción continua sin interrupciones. Audio inteligible verificado en 5 pruebas consecutivas. |
| Evidence |  |
| (Pendiente — completar durante demostración: video, captura de monitor serial, fotos) |  |

TC-007  ←  RF-007

| Test case ● Pending |  |
| --- | --- |
| TC-007 |  |
| Requirement Traceability | RF-007 |
| Test Objective | Verificar que la OLED actualiza correctamente el mensaje de estado en cada transición del sistema. |
| Preconditions | Sistema operativo con OLED SSD1306 conectada por I2C (dirección 0x3C). Todos los estados accesibles. |
| Procedure | 1. Forzar transición a cada estado: IDLE → SALUDANDO → ESCUCHANDO → PROCESANDO → RESPONDIENDO → ERROR. 2. Verificar mensaje en OLED en cada transición. |
| Expected Results | Actual Results |
| OLED muestra: 'Idle' / 'Saludando...' / 'Escuchando...' / 'Procesando...' / 'Respondiendo...' / 'Error: [código]' según el estado activo. | (Pendiente) |
| Acceptance Criteria | Actualización correcta en el 100% de las transiciones de estado probadas. |
| Evidence |  |
| (Pendiente — completar durante demostración: video, captura de monitor serial, fotos) |  |

TC-008  ←  RF-008

| Test case ● Pending |  |
| --- | --- |
| TC-008 |  |
| Requirement Traceability | RF-008 |
| Test Objective | Verificar que los servomotores realizan movimiento idle continuo y gestos sincronizados durante la respuesta. |
| Preconditions | Servomotores SG90 conectados en cabeza, torso y brazos. Sistema en estado IDLE. |
| Procedure | 1. Observar movimiento idle durante 30 s en estado IDLE. 2. Activar estado RESPONDIENDO y verificar gestos sincronizados con audio. 3. Verificar que movimiento cesa al volver a IDLE. |
| Expected Results | Actual Results |
| Movimiento suave continuo en IDLE. Gestos predefinidos durante RESPONDIENDO, sincronizados con reproducción de audio. | (Pendiente) |
| Acceptance Criteria | Movimiento idle visible y continuo. Gestos activos durante toda la reproducción de audio en estado RESPONDIENDO. |
| Evidence |  |
| (Pendiente — completar durante demostración: video, captura de monitor serial, fotos) |  |

TC-009  ←  RF-009

| Test case ● Pending |  |
| --- | --- |
| TC-009 |  |
| Requirement Traceability | RF-009 |
| Test Objective | Verificar que el sistema genera logs por UART con timestamp, nivel de severidad y códigos de error estructurados. |
| Preconditions | Monitor serial activo (115200 baud, 8N1). Cable USB conectado al PC. Sistema operativo. |
| Procedure | 1. Ejecutar ciclo completo de interacción. 2. Forzar condición de error (desconectar WiFi). 3. Verificar logs en monitor serial durante todo el proceso. |
| Expected Results | Actual Results |
| Logs con formato [HH:MM:SS] NIVEL — CÓDIGO — Descripción visibles en monitor serial. Niveles INFO, WARN y ERROR generados correctamente. | (Pendiente) |
| Acceptance Criteria | 100% de eventos relevantes logueados. Formato correcto con timestamp, nivel y código en todos los logs. |
| Evidence |  |
| (Pendiente — completar durante demostración: video, captura de monitor serial, fotos) |  |

TC-010  ←  RF-010

| Test case ● Pending |  |
| --- | --- |
| TC-010 |  |
| Requirement Traceability | RF-010 |
| Test Objective | Verificar que el sistema detecta y gestiona correctamente las 4 condiciones de error y retorna a IDLE sin reinicio. |
| Preconditions | Sistema operativo. Capacidad de simular cada error manualmente. |
| Procedure | 1. Simular ERR_TOUCH_TIMEOUT: no hablar tras el saludo. 2. Simular ERR_WIFI_DISCONNECTED: desconectar WiFi. 3. Simular ERR_SERVER_TIMEOUT: apagar servidor. 4. Simular ERR_NO_MATCH: hablar frase sin keywords. |
| Expected Results | Actual Results |
| Cada error reproduce mensaje de voz específico, muestra código en OLED, registra en log y retorna a IDLE automáticamente. | (Pendiente) |
| Acceptance Criteria | Los 4 errores gestionados correctamente. Sistema retorna a IDLE en el 100% de los casos sin reinicio manual. |
| Evidence |  |
| (Pendiente — completar durante demostración: video, captura de monitor serial, fotos) |  |

TC-011  ←  RNF-01

| Test case ● Pending |  |
| --- | --- |
| TC-011 |  |
| Requirement Traceability | RNF-01 |
| Test Objective | Verificar que los servomotores responden en ≤200 ms desde la orden del firmware. |
| Preconditions | Servomotores conectados. Monitor serial activo para capturar timestamps. |
| Procedure | 1. Emitir comando PWM desde firmware con log de timestamp. 2. Registrar timestamp de inicio de movimiento visible. 3. Repetir 5 veces y calcular promedio. |
| Expected Results | Actual Results |
| Tiempo entre comando PWM y movimiento visible ≤200 ms en las 5 pruebas. | (Pendiente) |
| Acceptance Criteria | ≤200 ms en 5 pruebas consecutivas. Evidencia: timestamps en log UART. |
| Evidence |  |
| (Pendiente — completar durante demostración: video, captura de monitor serial, fotos) |  |

TC-012  ←  RNF-02

| Test case ● Pending |  |
| --- | --- |
| TC-012 |  |
| Requirement Traceability | RNF-02 |
| Test Objective | Verificar que el nivel sonoro del parlante es ≥70 dB medido a 1 metro. |
| Preconditions | Parlante y MAX98357A conectados. App de medición de dB instalada en smartphone. Entorno silencioso. |
| Procedure | 1. Reproducir fragmento de voz de prueba a volumen normal. 2. Medir nivel sonoro con app a exactamente 1 metro del parlante. 3. Registrar valor. |
| Expected Results | Actual Results |
| Nivel sonoro ≥70 dB. Audio inteligible y claro. | (Pendiente) |
| Acceptance Criteria | Medición ≥70 dB en 3 pruebas consecutivas. Evidencia: captura de pantalla de la app de medición. |
| Evidence |  |
| (Pendiente — completar durante demostración: video, captura de monitor serial, fotos) |  |

TC-013  ←  RNF-03

| Test case ● Pending |  |
| --- | --- |
| TC-013 |  |
| Requirement Traceability | RNF-03 |
| Test Objective | Verificar que el ciclo completo desde toque hasta respuesta de audio es ≤8 segundos. |
| Preconditions | Sistema completamente operativo. Monitor serial activo. Red WiFi y servidor disponibles. |
| Procedure | 1. Registrar timestamp en log al momento del toque. 2. Registrar timestamp cuando inicia reproducción de respuesta. 3. Calcular diferencia. Repetir 5 veces. |
| Expected Results | Actual Results |
| Tiempo total de ciclo ≤8 s en las 5 pruebas. Timestamps visibles en log UART. | (Pendiente) |
| Acceptance Criteria | ≤8 s en todas las pruebas. Evidencia: log UART con timestamps de inicio y fin de ciclo. |
| Evidence |  |
| (Pendiente — completar durante demostración: video, captura de monitor serial, fotos) |  |

TC-014  ←  RNF-04

| Test case ● Pending |  |
| --- | --- |
| TC-014 |  |
| Requirement Traceability | RNF-04 |
| Test Objective | Verificar que el sistema opera correctamente con fuente externa de 5V tipo cargador USB durante 1 hora continua. |
| Preconditions | Cargador comercial USB 5V/2A disponible. Sistema desconectado de fuente de laboratorio. |
| Procedure | 1. Conectar sistema exclusivamente a cargador USB comercial. 2. Operar el robot normalmente durante 1 hora. 3. Verificar funcionamiento al inicio, a los 30 min y al finalizar. |
| Expected Results | Actual Results |
| Sistema opera sin fallos durante 1 hora conectado a cargador USB comercial. | (Pendiente) |
| Acceptance Criteria | Operación continua sin fallo durante ≥1 hora. Sin pérdida de funcionalidad en ningún punto de la prueba. |
| Evidence |  |
| (Pendiente — completar durante demostración: video, captura de monitor serial, fotos) |  |

TC-015  ←  RNF-05

| Test case ● Pending |  |
| --- | --- |
| TC-015 |  |
| Requirement Traceability | RNF-05 |
| Test Objective | Verificar que todos los componentes son comerciales e identificables por referencia de fabricante. |
| Preconditions | Lista de materiales (BOM) del proyecto disponible. |
| Procedure | 1. Revisar BOM del proyecto. 2. Buscar referencia comercial de cada componente. 3. Verificar disponibilidad en al menos un distribuidor. |
| Expected Results | Actual Results |
| Cada componente tiene referencia comercial identificable y disponible en el mercado. | (Pendiente) |
| Acceptance Criteria | 100% de componentes con referencia comercial verificable. Evidencia: BOM con links o referencias de distribuidor. |
| Evidence |  |
| (Pendiente — completar durante demostración: video, captura de monitor serial, fotos) |  |

TC-016  ←  RNF-06

| Test case ● Pending |  |
| --- | --- |
| TC-016 |  |
| Requirement Traceability | RNF-06 |
| Test Objective | Verificar que la carcasa impresa en 3D tiene acabado profesional y permite ensamblaje modular. |
| Preconditions | Carcasa fabricada e impresa en 3D con postprocesado aplicado. |
| Procedure | 1. Inspección visual del acabado superficial (lijado, pintura o equivalente). 2. Demostrar desmontaje y montaje de al menos un componente interno sin herramientas especiales. |
| Expected Results | Actual Results |
| Acabado superficial uniforme sin marcas de impresión visibles. Desmontaje y montaje exitoso. | (Pendiente) |
| Acceptance Criteria | Aprobado por inspección visual. Desmontaje sin herramientas en ≤2 minutos. |
| Evidence |  |
| (Pendiente — completar durante demostración: video, captura de monitor serial, fotos) |  |

TC-017  ←  RNF-07

| Test case ● Pending |  |
| --- | --- |
| TC-017 |  |
| Requirement Traceability | RNF-07 |
| Test Objective | Verificar que el robot no excede 24×18×20 cm y es estable en superficie plana. |
| Preconditions | Robot completamente ensamblado con carcasa. Cinta métrica disponible. |
| Procedure | 1. Medir alto, ancho y profundidad del robot ensamblado. 2. Colocar robot en superficie plana e inclinar 10°. 3. Verificar que no vuelca. |
| Expected Results | Actual Results |
| Dimensiones ≤24×18×20 cm. Robot estable sin vuelco a 10° de inclinación. | (Pendiente) |
| Acceptance Criteria | Mediciones dentro de límites. Sin vuelco en prueba de inclinación. Evidencia: foto con cinta métrica. |
| Evidence |  |
| (Pendiente — completar durante demostración: video, captura de monitor serial, fotos) |  |

TC-018  ←  RNF-08

| Test case ● Pending |  |
| --- | --- |
| TC-018 |  |
| Requirement Traceability | RNF-08 |
| Test Objective | Verificar que ningún componente electrónico es visible y el peso total es ≤2 kg. |
| Preconditions | Robot completamente ensamblado. Báscula disponible. |
| Procedure | 1. Inspección visual a 360° del robot ensamblado. 2. Pesar el robot en báscula. 3. Registrar resultados. |
| Expected Results | Actual Results |
| Sin componentes electrónicos visibles desde ningún ángulo. Peso total ≤2 kg. | (Pendiente) |
| Acceptance Criteria | Aprobado por inspección visual completa. Peso medido ≤2 kg. Evidencia: foto + registro de peso. |
| Evidence |  |
| (Pendiente — completar durante demostración: video, captura de monitor serial, fotos) |  |

TC-019  ←  RNF-09

| Test case ● Pending |  |
| --- | --- |
| TC-019 |  |
| Requirement Traceability | RNF-09 |
| Test Objective | Verificar que la carcasa resiste polvo ambiental (IP4X) y salpicaduras leves (IPX2). |
| Preconditions | Robot ensamblado con carcasa sellada. Entorno controlado para prueba de salpicadura. |
| Procedure | 1. Inspeccionar sellado de juntas y aperturas de la carcasa. 2. Aplicar salpicadura leve de agua desde ángulo de 15° durante 10 s. 3. Verificar funcionamiento posterior. |
| Expected Results | Actual Results |
| Sin ingreso de agua visible al interior. Sistema opera normalmente tras la prueba. | (Pendiente) |
| Acceptance Criteria | Sin daño tras salpicadura leve. Funcionamiento correcto verificado inmediatamente después. Evidencia: video de prueba. |
| Evidence |  |
| (Pendiente — completar durante demostración: video, captura de monitor serial, fotos) |  |

TC-020  ←  RNF-10

| Test case ● Pending |  |
| --- | --- |
| TC-020 |  |
| Requirement Traceability | RNF-10 |
| Test Objective | Verificar que el sistema se reconecta automáticamente al WiFi en ≤10 s sin reinicio manual. |
| Preconditions | Sistema operativo conectado a red WiFi local. Router accesible. |
| Procedure | 1. Desconectar el robot de la red WiFi (apagar router o cambiar contraseña temporalmente). 2. Esperar 5 s. 3. Reconectar la red. 4. Medir tiempo hasta reconexión automática. |
| Expected Results | Actual Results |
| Sistema detecta desconexión, log muestra WARN ERR_WIFI_DISCONNECTED, y reconecta automáticamente en ≤10 s. | (Pendiente) |
| Acceptance Criteria | Reconexión automática en ≤10 s en 3 pruebas consecutivas. Sin reinicio manual requerido. Evidencia: log UART. |
| Evidence |  |
| (Pendiente — completar durante demostración: video, captura de monitor serial, fotos) |  |